# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13.11.2013 № 675

г. Ельня

Об утверждении Регламента организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

В связи с изменением количества резервных источников снабжения электрической энергией на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

2. Регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на 
территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Ельнинский район» Смоленской области от 19.07.2012 № 517 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области В. П. Гринкеева.

Глава Администрации муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области 				                     		Н.Д. Мищенков

УТВЕржден

постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район»

Смоленской области

от 13.11.2013 № 675

РЕГЛАМЕНТ

организации временного электроснабжения потребителей

в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей

на территории муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области.

1.	Общие положения

1.1. Настоящий регламент (далее – Регламент) определяет порядок формирования, содержания, применения парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее – РИСЭЭ) для организации временного электроснабжения потребителей на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

  - Требования Регламента не распространяются на стационарные РИСЭЭ.

2.	Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ

- Количественный и качественный состав парка гарантированных источников электроснабжения потребителей (в т. ч. и РИСЭЭ), необходимых для обеспечения безопасности электроснабжения, порядок учета и размещение площадок хранения определяется и утверждается органами местного самоуправления Ельнинского района. (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).

- Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) разрабатывает перечень потребителей требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения и представляет его на утверждение в соответствующий орган местного самоуправления Ельнинского района.

- Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭЭ несут собственники РИСЭЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.

- РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных, испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования.

- Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить возможность перемещения РИСЭЭ.

- Перечни РИСЭЭ находящиеся у собственников РИСЭЭ, а также консолидированные по муниципальному образованию «Ельнинский район» Смоленской области перечни РИСЭЭ, должны содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и сведений о лицах ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.

- Консолидированный по Смоленской области перечень РИСЭЭ должен постоянно храниться в секретариате КЧС и ОПБ и быть доступен для всех членов комиссии.

2.8. В случае выхода из строя РИСЭЭ, собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭЭ, а также информировать секретариат КЧС и ОПБ о факте выхода из строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭЭ.

3. Определение порядка применения РИСЭЭ

- Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ, в случае если КЧС и ОПБ  не созывается, определяется собственниками РИСЭЭ.

- В случае созыва КЧС и ОПБ, приоритетные направления использования РИСЭЭ определяются КЧС и ОПБ, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ, с учетом тяжести возникшего нарушения электроснабжения, прогноза развития аварийной ситуации, расположения мест хранения РИСЭЭ, гидрометеорологической обстановки, иных местных условий.

- При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭЭ, в случае дальнейшей необходимости – резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой потребители подключены, либо РИСЭЭ принадлежащих МЧС.

Применение РИСЭЭ организаций для осуществления временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данных организаций, должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности и согласии собственника РИСЭЭ.

- Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭЭ, должны согласовать с сетевой организацией  точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановкам.

4. Порядок подключения и обеспечения

функционирования РИСЭЭ

- Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения социально значимых объектов и бытовых потребителей – абонентов данной организации осуществляет персонал данной организации. Порядок действий персонала при подключении РИСЭЭ определяется внутренними инструкциями организации.

- Доставку РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей – абонентов не являющихся бытовыми потребителями (в т.ч. промышленные потребители, социально-значимые объекты) осуществляет персонал владеющей электроустановкой.

4.3.	Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации, определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение. При применении РИСЭЭ, принадлежащим органам исполнительной власти и иным государственным учреждениям порядок организации временного электроснабжения определяется по решению, согласованному с потребителем электрической энергии.

Все необходимые для подключения РИСЭЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.

4.4. С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ, разрабатываются регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения) включающие в себя в том числе:

- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭЭ;

- последовательность выполнения оперативных переключений;

- технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;

- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭЭ.

Регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются организацией - потребителем совместно с собственником РИСЭЭ с учетом действующих нормативных документов.

- Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должны быть выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.). О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ и подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.

- Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией действующей для персонала организации собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).

4.7.	Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электроснабжения РИСЭЭ определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Продолжительность работы РИСЭЭ

5.1. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.).

Приложение № 1 к Регламенту организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

Сводный перечень резервных источников снабжения электрической энергией и их характеристик

| № п/п | Собственник, адрес местонахождения РИСЭЭ | Модель (марка) | Мощность, кВт | Уровень выходного напряжения (линейное, фазное), количество фаз | Вид установки (стационарный/передвижной) | Схема соединения обмоток генератора (треугольник/звезд/иное),состояние нейтрали (изолированная/глухозаземленная) | Наличие оборудованной точки подключения генератора (да/нет) | Тех. состояние РИСЭЭ (готов к немедленному включению, да/нет) | Способ включения на нагрузку (А/Р/И)* | Штатный объем запаса топлива, л и время непрерывной работы при номинальной нагрузке, ч. | Лицо, ответственное за эксплуатация РИСЭЭ (ФИО, должность, тел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ», г.Ельня | Ricardo 100 GF 2 | 100 | 230/400, 3-х фазный | передвижной | - | - | да | Р | 450л., 18 ч. | Симонов Александр Алексеевич, главврач, 4-10-03 |
|  |  | RPG-3000L | 2,5 | 220, линейное | передвижной | - | - | да | Р | 15л., 8 ч. |  |
|  |  | RPG-6000L | 6,5 | 220, линейное | передвижной | - | - | да | Р | 25л., 10 ч. |  |
| 4. | ЛТУ г. Ельня ЦКТОЭ г. Сафоново, Смоленский филиал ОАО «Центртелеком» | SHD-4000 | 4 | 220, линейное | передвижной | - | - | да | Р | 10 л., 8 ч. | Никонова Людмила Алексеевна, начальник, 2-11-40 |
|  |  | ДГА-24 | 24 | 230/400, 3-х фазный | передвижной | - | - | да | Р | 100л., 13 ч. |  |
| 5. | Ельнинский участок ОАО «Смоленскоблгаз» | MOSA | 4 | 220, линейное | передвижной | - | - | да | Р | 5.3 л., 4 ч. | Давыдов Владимир Николаевич, начальник, 4-27-64 |
| 6. | Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | RPG-1300L | 1,1 | 220, линейное | передвижной | - | да | да | Р | 5 л., 7ч. | Петраков Евгений Леонидович, завхоз, 4-18-44 |
| 7. | Ельнинский РЭС, филиала «МРСК Центра» «Смоленскэнерго», 216330, г. Ельня, Дорогобужский большак, д. 3 | ЭД - 30С - Т400 - 1РПМ13 | 30 | 220/380, 3-х фазный | передвижной | - | - | да | Р | 74 л., 24 ч. | Иванин Алексей Иванович, инженер, 4-14-64 |
|  |  | БЭС 8000 ЕТ | 6.5 | 220/380, 3-х фазный | передвижной | - | - | да | Р | 20 л., 7 ч. | Иванин Алексей Иванович, инженер, 4-14-64 |

*  А – автоматика включения,

Р – перекидной рубильник,

И – иное (дать пояснения).

Ведущий специалист сектора мобилизационной подготовки, предупреждения и ликвидации

ЧС Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской

области, секретарь КЧС и ОПБ                                                                                                                         В.В. Войтовский